2023年危险废物事故应急演练计划

- 总则

- 根据相关法律法规的要求,为适应突发事故应急救援的需要,通过演练,进一步加强我公司应急指挥部各成员单位之间的协同配合,提高应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置能力，营造安全稳定的氛围，制定公司2023年危险废物事故应急演练计划。

- 应急演练目的

- 1、检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

- 2、完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

- 3、锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与部门人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。

- 4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，完善应急机制。

- 5、科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事故时自救互救能力。

- 应急演练要求

- 1、结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

- 2、着眼实战，讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

- 3、精心组织，确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，周组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

- 4、各车间、部门要制定出应急演练方案交环保部审核，演练计划应包括演练单位、时间、地点、演练步骤等。

- 5、预案演练完成后应对此演练内容进行评估，填写应急预案评审记录表和危废事故应急预案演练登记表后交环保部备案。

- 四、演练时间及地点

- 演练时间  2023年6月6日

- 演练地点：公司厂区

- 演练内容

- 模拟1：2023年6月6日14时，危险废物暂存库内物料泄漏导致的火灾以及次生灾害。现场指挥部接报后，及时调整力量进行快速处置。

- 1、现场指挥部展开工作（现场模拟）。  应急工作领导成员先后到达现场，立即投入环境应急指挥中心的工作。应急指挥中心实时了解各应急小组所在位置或已展开应急工作的情况。

- 2、现场调援组展开工作（现场模拟）。  现场调援组已经先期到达现场，针对事故现场的泄漏点堵住，消防水车正在对弥漫在空气中的化学品进行稀释。该组成员按照突发环境事件应急程序要 求，开展事故调查取证工作：

- 实施现场警戒。在事故现场拉起警戒线，禁止无关人员进入警戒线内。

- 实地勘察。重点核实事故对土地、水体、大气环境的危害；对人身的伤害；对设备、物体的损害，以及事故破坏范围、污染物排放情况、污染途径、危害程度、周围环境状况等。

- 应急措施。现场处理人员需佩戴所要求的防护用品及防毒面具。废液现场用沙土围堤，回收物料，避免进入下水道；剩余液体用吸收棉吸附，并将吸收棉回收，疏散周边员工至尽可能的安全防护距离以外。

- 将需要送回实验室分析的样品迅速送回，实验室分析人员接到样品后立即开展分析。

- 应急监测组负责与各有关部门联系和沟通，进一步了解污染事故情况。

- 3、紧急会商和报告（现场模拟）。

- 现场调援组、应急监测组、信息传输组等相关人员，根据监测结果、污染程度和周边环境情况提出应急处置的对策建议。

- 4、协助实施批准后的应急处置对策措施（现场模拟）。

- 环保组按照指挥中心的要求，积极协助切断污染源、安排相应容器收集未泄漏的化学品、隔离污染区、防止污染扩散；联系应急物资，采取一切必要措施消除或减轻污染。及时清运污染物。

- 5、事故影响跟踪监测（现场模拟）。

- 根据监测技术方案，现场应急监测小组继续实施事故影响跟踪监测，持续报出监测数据、污染动态。

- 6、转入善后工作（现场模拟）

- 事故应急状态解除后，现场应急小组停止应急，清点人员和设备、器材，并撤离现场，转入善后工作：现场调援组按规定提取相关物证、作好现场检查笔录并提交调查报告；应急监测组编制应急监测技术报告，必要时会同评估组做好环境安全后评估工作。

- 7、应急响应情况报告（会场模拟）

- 现场调援组、应急监测组、信息传输组、评估组在应急响应终止后及时将事件的调查处理、应急监测等情况以文字的形式报告中心应急演练领导小组。

- 参演人员：污水车间，环保部，安全部，调度中心，化验室，生产运行部，各指定2人，共12人参演。

- 山东海右石化集团有限公司

- 环保部

- 应急设备表

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 干粉灭火器 | - MF/ABC4 | - 6提 |
| - 2 | - 消防水带 | - 10-65-20 | - 5根 |
| - 3 | - 柴油、干柴、废布 |  | - 若干 |
| - 4 | - 消防沙 |  | - 若干 |
| - 5 | - 铁锹 |  | - 10把 |
| - 6 | - 防毒口罩 |  | - 6只 |
| - 7 | - 防火隔热服 |  | - 3套 |
| - 8 | - 手套 |  | - 10双 |
| - 9 | - 残液桶 |  | - 2只 |
| - 10 | - 装有水的桶 |  | - 1只 |
| - 11 | - 密闭容器 |  | - 1只 |
| - 12 | - 其他 |  | - 若干 |

- 水充当甲醇，作为演练使用。