山东海右石化集团有限公司

液化气车间空冷器出口泄漏事故演练方案（2023年版）

山东海右石化集团有限公司

环保部

精丙烯塔空冷器出口液化石油气物料泄漏演练方案

1.  演练目的

为了进一步增强车间应对突发事故的快速反应能力及应急处理能力，加强各专业队伍的协调作战能力，提高员工的应急救援水平和实践经验，切实保障职工的生命和财产安全，特组织本次应急救援演练。

2.  演练原则

保障人身安全、设备安全，控制演练事态、保护好周边环境。演练前做告知，避免恐慌。

- 演练时间：2023年05月29日

- 4.  演练地点：气分联合装置精丙烯塔空冷器处

5.  周边环境

泄漏地点为精丙烯塔空冷器，周边塔器2台、储罐4台、备有干粉灭火器6具，消防栓2台，东边为脱硫醇装置，西边为MTBE脱硫装置区域，南边为能源车间，北侧为苯酐车间。

6.  演练前的准备

（1）如进行全面演练前需向环保部报备，由安环保部向全厂通告，避免不必要的恐慌。

（2）演练前进行参演人员全员培训，普及遇到泄漏的突发应急事件应怎样正确处理的步骤和方法，以及应急消防器材的正确应用的知识。遇到紧急状况自救和他救的方法。

（3）准备好各种防护用品，应急器材，抢险物资。

（4）演练器材

担架、氧气瓶、正压空气呼吸器、防爆对讲机、F扳手等...

（5）人员确认

包括指挥人员，液化气车间人员，演练拍摄专员，观摩人员，其他人员等。

- 演练内容

- 精丙烯塔空冷器出口发生大量泄漏,泄漏的液化石油气迅速蔓延，现场可见液化石油，情况十分紧急。如果任由事态发展，泄漏的可燃气体将会迅速地蔓延到周围的区域，万一碰到引火源，将会造成火灾、爆炸，造成的后果将不堪设想。

- 当班操作人员2人发现后处理通过对讲机联系班长，班长立即要求室内人员切断进出料调节阀，并拨打公司报警电话和向车间值班人员汇报。值班人员接到汇报后立即赶到现场，协同消防部门迅速赶到现场进行处置。消防部门安排人员穿戴好空气呼吸器防化服紧急去关阀止漏。同时应急处置人员及时赶到用雾状水驱散泄漏的可燃气体。险情处置完毕后检查现场之后对周边区域进行影响性排查，经仪器分析合格后，最后参演人员一起做演练总结。

- 演练作用

通过本次演练检验我们公司的应急预案的合理性，对不足部分进行了改正，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作，提高职工风险防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。这样既锻炼了我们公司的应急队伍和操作人员的应急能力，又磨合了我们公司各组织部门职能部门的衔接配合机制。从而进一步提高我们公司的应急能力。

9.   人员组成

总指挥：     袁建伟

应急处置组： 宫西明

工艺处置组： 楚东

疏散救护组： 鲁玉龙

通讯引导组： 何英帅

环境监测组： 穆庆龙

10.   演练程序

| 时间 | 项目 | 演习内容 | 内容补充 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:55 | 集合准备 | 各位观摩人员到达指定地点，准备就绪。 |  |  |
| 09:57 | 泄漏发生 | 由一名操作工汇报空冷器附近出现大量液化气泄漏。 |  |  |
| 10:00 | 发现、初期处理、报警 | 操作工巡检时发现精丙烯塔空冷器出口大量液化石油气泄漏，然后使用对讲机报告班长，因泄漏量太大无法靠近只能撤离等待救援，班长及时向值班人员汇报并向公司安全部、消防保卫部生产运行部，（报警时应说明事故发生的时间，地点，事故性质，危害波及范围和程度）值班人员接到汇报后立即赶到现场。 | 巡检工撤离时对讲机汇报警 |  |
| 10:02 | 接警、发布警报 | 车间指挥人员指挥应急处置人员迅速封堵事故现场，扑灭附近任何明火及任何其他形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸的危险性，疏散附近的无关人员，并设置警戒线。相关的领导迅速赶到现场，并进行指挥。 | 疏散的无关人员要远离现场 |  |
| 10:04 | 发布命令 | 各位指挥人员到达现场临时指挥点后，分析现场情况，对泄漏点泄漏量做出正确的评估分析，制定紧急处置方案，调度各方事故救援人员。 |  |  |
| 10:05 | 做好救援准备工作 | 各救援队伍接警后，带专业工具到达现场，向指挥人员报到。 |  |  |
| 10:06 | 开展救援 | 现场处置人员穿戴好防护服与正压式空气呼吸器到现场去关阀相关阀门，控制泄漏，进入现场处理泄漏时严禁单独行动，要有监护人，要求一人操作一人监护，必要时用消防水枪掩护，并且要辨明风向从上风处进入现场，严禁盲目进入。 |  |  |
| 10:15 | 救援结束 | 关阀后泄漏点已止漏，泄漏的液化石油气已驱散干净。 |  |  |
| 10:17 | 做好时候工作 | 任务完成后，各抢险队进行汇报，泄漏点已止漏，泄漏的液化气石油气已驱散，经分析对环境未造成坏的影响，救援人员经清点无伤亡，无缺失。 |  |  |
| 10:20 | 现场险情排除 | 现场险情排除后，由维修人员进入现场进行维修，维修好后重新投入使用。 |  |  |

- 演练结束

- 指挥人员发布结束应急状态的命令，解除警报。

12.   演练讲评

各队人员组织集合列队，由总指挥与参与人员组进行讲评，对预案和演习中出现的问题进一步分析总结，查找不足提出意见和建议，并对预案做出必要的修订调整。